| АНТЕННА ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КОМНАТНАЯ «Дельта Спектр» ###### Код ОКПД2 26.30.40.110* предназначена для приёма сигналов аналогового и цифрового вещательного телевидения стандарта DVB-T2, передаваемых с горизонтальной поляризацией наземными станциями в диапазоне дециметровых волн (21-60 ТВ каналы). Антенна укомплектована встроенным широкополосным усилителем, обеспечивающим повышение уровня сигнала и компенсацию его затухания в кабеле антенны, улучшая приём слабых сигналов. Антенный усилитель не имеет собственного источника и рассчитан на питание +5 В, подводимое по кабелю антенны от источника, встроенного в цифровую приставку DVB-T2. Ток потребления усилителя не более 35 мА. При подключении антенны к телевизору со встроенным цифровым тюнером DVB-T2 питание антенны необходимо обеспечить от USB выхода телевизора с помощью инжектора питания USB (в комплект поставки не входит и приобретается отдельно). Антенны рассчитаны для работы в интервале температур от 5 до 35С и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при 25С. # Основные технические характеристики Диапазон рабочих частот (21 - 60 телевизионные каналы), МГц; 470–790. Среднее значение коэффициента усиления, дБи; 20 - 22. Поляризация принимаемых ТВ сигналов; горизонтальная. Волновое сопротивление кабеля антенны, Ом; 75. Длина кабеля антенны, м; 3. Габаритные размеры (длина×ширина×высота), мм; 191×62×158. Масса антенны, кг, не более; 0,35. Подготовка антенны к работе Подключите кабель антенны к антенному входу цифровой приставки DVB-T2. В меню приставки выберите режим подключения антенны к питанию +5 В. Настройтесь на любой канал DVB-T2. Изменяя направление приёма, путём поворота антенны в горизонтальной плоскости, выберите положение, обеспечивающее устойчивое изображение на экране ТВ. Подключение антенны к телевизору со встроенным цифровым тюнером DVB-T2 осуществляется через инжектор питания USB в соответствием с инструкцией, прилагаемой к инжектору. Положение антенны выбирается, как описано выше. Инжектор питания в комплект поставки антенны не входит и приобретается отдельно. Правила транспортирования и хранения Упакованные антенны допускается транспортировать при температуре от минус 50 до плюс 50˚С и относительной влажности воздуха до 100% при 25˚С любым видом закрытого транспорта при условии защиты тары от механических повреждений и атмосферных осадков. Антенны допускается хранить в неотапливаемых помещениях с естественной вентиляцией, температурой от минус 50 до плюс 40˚С и относительной влажностью воздуха до 98% при 25˚С в упаковке изготовителя при отсутствии агрессивных примесей в окружающей среде. |  |  | Сведения об утилизации Изделие не содержит вредных материалов, веществ и может быть утилизировано как бытовые отходы в соответствии с действующими государственными нормами. Гарантийные обязательства Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие антенны требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.464659.005 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, сборки, установки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи через торговую сеть. В случае выхода антенны из строя в течение гарантийного срока при отсутствии повреждений, вызванных неправильной эксплуатацией или применением не по назначению, изготовитель обязуется провести бесплатный ремонт антенны. Изготовитель оставляет за собой право внесения в конструкцию любых изменений, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики изделия. Наименование и адрес (место нахождения) изготовителя: ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 38 лит.К, тел/факс (812)365-2771, тел. (812)703-4449, e-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru * Продукция не подлежит обязательной сертификации Комплект поставки Наименование; Количество, шт.. 1. Антенна с кабелем; 1. 2. Этикетка антенны; 1. 3. Коробка картонная; 1. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ: Штамп ОТК Дата изготовления. Дата продажи: Печать торгующей организации:. Произведено в РФ |
| --- | --- | --- | --- |
| ЕКДШ.754464.184 без изм. |  |  | ЕКДШ.754464.184 без изм. |